“交换机”招标具体参数要求

| 编号 | 预算 编号 | 分项名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 213229 | 48口千兆二层网管交换机 | 1、端口：48*10/100/1000Base-T以太网端口、4*1000/10000 base-x SFP+光口 2、以太网：支持IEEE802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合、端口隔离 3、VLAN：支持基于IP子网的VLAN，支持802.1Q，支持基于mac的VLAN，支持guest VLAN 4、IP路由：支持ipv4/ipv6静态路由 5、系统管理：支持web配置，NTP，系统工作日志 6、二层网管交换机 7、交换容量不少于250Gbps，包转发率不少于100Mpps | 台 | 6 |
| 2 | 213229 | 48口万兆网管交换机 | 1、交换容量：不低于432Gbps/4.32Tbps 2、包转发率：不低于144Mpps/166Mpps 3、接口需求：不少于48*10/100/1000Base-T以太网端口，4个1/10G SFP+模块接口 4.三层网管交换机 | 台 | 3 |
| 3 | 213229 | 万兆光模块 | SFP+模块接口 | 个 | 24 |
| 4 | 213501 | SFP千兆光纤模块 | 模块类型：SFP光模块千兆1.25G 传输速率：1G 传输波长：1310nm 传输距离：10km 接口类型：单模双纤LC接口 工作电压：3.3V | 只 | 50 |
| 5 | 213501 | SFP千兆以太网接口模块 | 模块类型：SFP-GE光转电接口千兆模块 传输速率：1G 传输距离：100M 接口类型：RJ45 工作电压：3.3V | 只 | 10 |
| 6 | 213502 | 8口千兆二层交换机 | 交换容量：不低于336Gbps 包转发率：不低于72Mpps 接口需求：不少于8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，2个1G SFP模块接口。 支持常用网络二层协议管理配置 | 台 | 30 |
| 7 | 223501 | 48口万兆网管交换机 | 交换容量：不低于432Gbps/4.32Tbps包转发率：不低于144Mpps/166Mpps接口需求：不少于48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个1/10G SFP+模块接口。三层网管交换机。 | 台 | 7 |
| 8 | 223501 | 24口万兆网管交换机 | 交换容量：不低于336Gbps/3.36Tbps 包转发率：不低于108Mpps/126Mpps 接口需求：不少于24个100/1000SFP端口(可以包含combo光电复用端口)，4个1/10G SFP+模块接口。 三层网管交换机。 | 台 | 4 |
| 9 | 223501 | 48口万兆全光接口交换机 | 交换容量：不低于2.56Tbps/25.6Tbps 包转发率：不低于1080Mpps 接口需求：不少于48个1/10G SFP+模块接口，1个带外管理接口。 三层网管汇聚级交换机。 | 台 | 2 |
| 10 | 223502 | 24口万兆网管交换机 | 交换容量：不低于336Gbps/3.36Tbps 包转发率：不低于108Mpps/126Mpps 接口需求：不少于24个100/1000SFP端口(可以包含combo光电复用端口)，4个1/10G SFP+模块接口。 三层网管交换机。 | 台 | 2 |
| 11 | 223502 | 48口万兆全光接口交换机 | 交换容量：不低于2.56Tbps/25.6Tbps 包转发率：不低于1080Mpps 接口需求：不少于48个1/10G SFP+模块接口，1个带外管理接口。 三层网管汇聚级交换机。 | 台 | 3 |
| 12 | 213211 | 交换机 | 交换容量：336Gbps ；包转发率42Mpps；固定端口：24个10／100／1000Base—T 以太网端口，4个千兆SFP； 电源类型：内置AC电源；额定电压：交流输入：100V AC～240V AC； 50/60Hz；最大电压：交流输入：90V AC～290V AC； 45Hz~65Hz； | 台 | 2 |
| 13 | 213210 | 交换机 | 交换容量：336Gbps ；包转发率42Mpps；固定端口：24个10／100／1000Base—T 以太网端口，4个千兆SFP； 电源类型：内置AC电源；额定电压：交流输入：100V AC～240V AC； 50/60Hz；最大电压：交流输入：90V AC～290V AC； 45Hz~65Hz； | 台 | 2 |