“体育健身器械”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 主要技术参数 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐式推胸训练器 | 1、阻力形式：配重块；总重90kg；最小调节重量5kg 2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：坐垫高度可调节 3、最大人体承重：不低于150kg 4、主要管材：龙门架平椭150×50×2.0mm，副架平椭120×50×2.0mm 5、净重：不低于 237kg；毛重：不低于 295kg (含配重块的整机重量） | 〈1470×1295×1820mm >正偏离 | 台 | 1 |
| 2 | 下位蝴蝶训练器 | 1、 阻力形式：配重块；总重90kg；最小调节重量5kg 2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：坐垫高度可调节 3、最大人体承重：不低于150kg 4、主要管材：龙门架平椭150×50×2.0mm，副架平椭120×50×2.0mm 5、净重：不低于 237kg；毛重：不低于 295kg (含配重块的整机重量） | 〈1350×1345×1545mm>正偏离 | 台 | 1 |
| 3 | 肩膀提升训练器 | 1、外形尺寸：1286x1130x1545mm（长x宽x高）； 2、主框架：材质：Q235A；规格：龙门架平椭150x50xT2.0，副架平椭120x50xT2.0。 3、最大配重：80KG 4、最小配重：5KG | <1286x1130x1545mm>正偏离 | 台 | 1 |
| 4 | 高拉背肌训练器 | 1、阻力形式： 配重块；总重90kg；最小调节重量5kg 2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：坐垫高度可调节 3、最大人体承重：不低于150kg 4、主要管材：龙门架平椭150×50×2.0mm，副架平椭120×50×2.0mm 5、净重：不低于 220kg；毛重： 不低于280kg(含配重块的整机重量） | <1410×1320×1880mm>正偏离 | 台 | 1 |
| 5 | 坐式蹬腿训练器 | 1、阻力形式：配重块；总重90kg；最小调节重量5kg 2、最大人体承重：不低于150kg 3、主要管材：龙门架平椭150×50×2.0mm，副架平椭120×50×2.0mm 4、净重：不低于255kg；毛重：不低于330kg(含配重块的整机重量） | <1770×1160×1545mm>正偏离 | 台 | 1 |
| 6 | 大腿伸展训练器 | 1、阻力形式：配重块；总重100kg；最小调节重量5kg 2、最大人体承重：不低于150kg 3、主要管材：龙门架平椭150×50×2.0mm，副架平椭120×50×2.0mm 4、净重：不低于235kg；毛重：不低于 305kg(含配重块的整机重量） | <1206×1121×1545mm>正偏离 | 台 | 1 |
| 7 | 腿部后弯举训练器 | 1、阻力形式：配重块；总重100kg；最小调节重量5kg 2、最大人体承重：不低于150kg 3、主要管材：龙门架平椭150×50×2.0mm，副架平椭120×50×2.0mm 4、净重：不低于240kg；毛重：不低于 295kg(含配重块的整机重量） | <1595×1100×1545mm>正偏离 | 台 | 1 |
| 8 | 背肌伸展训练器 | 1、阻力形式：配重块；总重90kg；最小调节重量5kg 2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：坐垫高度不可调节 3、最大人体承重：不低于150kg 4、主要管材：龙门架平椭150×50×2.0mm，副架平椭120×50×2.0mm 5、净重：不低于211kg；毛重：不低于270kg(含配重块的整机重量） | <1460×985×1545mm>正偏离 | 台 | 1 |
| 9 | 驱干式转动训练器 | 1、阻力形式：配重块；总重80kg；最小调节重量5kg 2、最大人体承重：不低于150kg 3、主要管材：龙门架平椭150×50×2.0mm，副架平椭120×50×2.0mm 4、净重：不低于200kg；毛重：不低于245kg(含配重块的整机重量） | <1530×1340×1545mm>正偏离 | 台 | 1 |
| 10 | 上位蝴蝶夹胸 | 1、阻力形式：配重块；总重100kg；最小调节重量5kg 2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：坐垫高度可调节 3、最大人体承重：不低于150kg 4、主要管材：龙门架平椭150×50×2.0mm，副架平椭120×50×2.0mm 5、净重：不低于242kg；毛重：不低于290kg(含配重块的整机重量） | <1210×940×2045mm>正偏离 | 台 | 1 |
| 11 | 大腿内外侧肌训练器 | 1、阻力形式：配重块；总重90kg；最小调节重量5kg 2、最大人体承重：不低于150kg 3、主要管材：龙门架平椭150×50×2.0mm，副架平椭120×50×2.0mm 4、净重：不低于240kg；毛重： 不低于295kg(含配重块的整机重量） | <1325×1330×1545mm>正偏离 | 台 | 1 |
| 12 | 单双杠训练器 | 1、阻力形式：配重块；总重135kg；最小调节重量5kg 2、最大人体承重：不低于150kg 3、主要管材：龙门架平椭150×50×2.0mm，副架平椭120×50×2.0mm 4、净重：不低于300kg；毛重：不低于345kg(含配重块的整机重量） | <1425×1025×2490mm>正偏离 | 台 | 1 |
| 13 | 卷腹训练器 | 1、阻力形式：配重块；总重100kg；最小调节重量5kg 2、最大人体承重：不低于150kg 3、主要管材：龙门架平椭150×50×2.0mm，副架平椭100×50×2.0mm 4、净重：不低于275kg；毛重：不低于 345kg(含配重块的整机重量） | <1440×1050×1688mm>正偏离 | 台 | 1 |
| 14 | 臀部训练器 | 1、阻力形式：配重块；总重60kg；最小调节重量5kg 2、最大人体承重：不低于150kg 3、主要管材：龙门架平椭150×50×2.0mm，副架平椭120×50×2.0mm 4、净重：不低于172kg；毛重：不低于202kg(含配重块的整机重量） | <1150×1095×1545mm>正偏离 | 台 | 1 |
| 15 | 大飞鸟 | 1、阻力形式：配重块每组90kg，共两组；总重180kg；最小调节重量5kg 2、最大人体承重：不低于150kg 3、主要管材规格：龙门架平椭120×50×2.0mm 4、净重：不低于325kg；毛重：不低于 390kg(含配重块的整机重量） | <3775×925×2290mm>正偏离 | 台 | 1 |
| 16 | 史密斯机 | 1、阻力形式：杠铃片（总重150kg；最小调节重量5kg） 2、主要管材规格：龙门架平椭120×40×2.0mm 3、净重：不低于85kg | <1740×1709×1894mm>正偏离 | 台 | 1 |
| 17 | 多功能训练椅 | 1、最大训练载荷：不低于150kg 2、最大人体承重：不低于150kg 3、主要管材规格：平椭80×40×2.0mm 4、净重：不低于40kg | <1362×620×440mm>正偏离 | 台 | 4 |
| 18 | 罗马椅 | 1、最大训练载荷：不低于150kg 2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：护垫高度可调节 3、最大人体承重：不低于150kg 4、主要管材规格、平椭100×40×2.0mm、80×40×2.0mm 5、净重：不低于43kg | <1175×805×800mm>正偏离 | 台 | 1 |
| 19 | 腹肌训练器 | 1、最大训练载荷：不低于150kg 2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：头垫、躺垫不可调节 3、最大人体承重：不低于150kg 4、主要管材规格：平椭120×40×2.0mm 5、净重：不低于39kg | <1820×700×990mm>正偏离 | 台 | 4 |
| 20 | 倒蹬训练器 | 1、最大训练载荷：不低于300kg 2、最大人体承重：不低于150kg 3、主要管材规格：平椭150×50×2.0mm；平椭120×50×2.0mm 4、净重：不低于200kg | <2050×1000×1469mm>正偏离 | 台 | 1 |
| 21 | 哈克深蹲 | 1、最大人体承重：不低于150kg 2、主要管材规格：材质Q235A；主架120×50×t3.0mm平椭圆管 3、净重：不低于174kg | <1760×1445×1620mm>正偏离 | 台 | 1 |
| 22 | 单双杠及提腿腹肌组合练习器 | 1、最大训练载荷：不低于100kg 2、最大人体承重：不低于150kg 3、主要管材规格：平椭120×40×3.0mm 4、净重：不低于125kg | <1310×1170×2165mm>正偏离 | 台 | 2 |
| 23 | 推肩练习椅 | 1、垫类（坐/背/胸/肘垫）：座背垫高度不可调节 2、最大人体承重：不低于150kg 3、主要管材规格：平椭120×40×2.0mm 4、净重：不低于93kg | <1610×1365×1700mm>正偏离 | 台 | 2 |
| 24 | 低拉训练器 | 1、阻力形式：配重块；总重120kg；最小调节重量5kg 2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：坐垫高度不可调节 3、最大人体承重：不低于150kg 4、主要管材规格：龙门架平椭150×50×2.0mm，副架平椭120×50×2.0mm 5、净重：不低于225kg；毛重：不低于 270kg(含配重块的整机重量） | <1830×1090×1770mm>正偏离 | 台 | 2 |