“多功能激光雕刻机”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能激光雕刻机 | 1.激光器：80W，二氧化碳封离式玻璃激光器 2.冷却方式：水冷 3.激光器使用寿命：2500-4000小时以上 4.工作区域：≥900×600×230 mm 5.Z轴工作台调整：0～230 mm，电动升降平台 6.标准激光头：光斑尺寸0.0039”(0.099mm),焦距5.0mm~6.5mm 7.工作电压（V）：220V 50HZ 8.加工平台：高精密丝杆电动升降平台，双平台配置，蜂巢板平台+铝刀条平台。 9.对焦方式：高感应自动对焦，支持红外式自动对焦及手动对焦双模式 10.最大雕刻速度：1000mm/sec 11.重复精度：0.01mm 12.加工方式：飞行光路 13.最大切割深度：20mm 14.文件支持格式：可直接打开SVG，DXF，PLT，AI等矢量格式，JPG，BMP等图片格式。 15.定位指示：红光模组指示 16.配套课程资源：初级课程28课时，中级课程26课时，高级课程26课时，专题课程32课时，激光开源课程16课时 | 台 | 1 |