“多媒体设备新购与更新”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 |  | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头、视频监控盒、单莲花头转双莲花头 |  | 夜视类型:红外夜视 存储编码: H.264、H.265 存储方式:硬盘 探头个数: 1个 像素: 400W 智能识别:移动识别 适用面积: 81-200m 监控类型:球机监控 变倍变焦:数字+光学 供网方式:网线 供电方式:电源供电 防水等级: 不低于IP6 需厂家提供安装服务，包含线缆等辅料更新 | 台 | 2 |
| 2 | ★学院多媒体教室讲台基准配置 | 多媒体讲台柜体 | 型号不限，厂商投标前到校实勘，并了解详细需求给出选型方案 *价格应含该讲台及其设备组件集成的现场施工、辅料费用 | 套 | 8 |
|  |  | 中央控制主机(各厂商设备名称叫法不一) | 1、支持教室、网络远程控制多媒体设备开关、信号切换；远程控制触控面板解锁、锁定；信号一键切换，一键开关系统； 2、支持交互控制面板和按键控制面板，并且具备系统锁定功能，系统锁定后面板任何按键操作无效,解锁后面板按键起作用； 3、支持RS232通讯接口，1路RS485控制接口；2路控制面板接口；1路读卡器通讯接口；8路DI接口；1路LAN网通讯接口； 4、支持多路220V可控电源插座，2路220V幕布控制端口；4路220V继电器控制端口； 5、支持IC卡权限管理功能，支持刷卡或插卡不同权限管理模式。IC卡数据存储功能，存储不少于10000张固定授权卡，不少于40000条历史刷卡记录； 6、支持本地课表存储，按课表自动执行系统开启和关闭，可脱网运行； 7、支持B/S界面，通过浏览器远程配置，支持终端设备IP地址、MAC地址扫描；远程设置功能键码、功能序列，支持DHCP自动获取IP地址和静态IP地址设置。支持远程固件升级，支持云端配置数据备份; 8、需采用标准的物联网通讯平台，支持管理平台远程管控； 9、含与现有集中管控系统，认证系统集成（一卡通刷卡、扫码） | 台 | 9 |
|  |  | 交互控制主机(各厂商设备名称叫法不一) | 1、面板类型:电容触摸屏，尺寸7.0寸；分辨率不低于 1024*600；对比度800:1；可视角度：180°； 2、采用Android操作系统，存储空间: 不低于16Gbit；通讯接口： USB\RS232\LAN网络端口； 3、显示背景、操作界面和功能按键可根据用户需求自定义编程配置，支持联动控制编程，支持单界面或多界面跳转； 4、支持时间及物联环境数据动态显示；支持语音识别及自定义语音控制指令； 5、通讯接口支持RJ45模块方式，支持网线连接智能终端主机实现通讯与供电； | 台 | 9 |
|  |  | 读卡器 | 1、支持RJ45类型通讯接口,支持连接多媒体智能终端，通过多媒体智能终端12V供电，支持韦根协议。 2、插卡方式，支持IC卡、CPU卡的读取，插卡入口位置灯光指示，方便在光线较暗的场合使用； 3、读卡验证通过指示灯和声音提示，有效的授权卡和无效卡具备不同颜色指示灯提示，可了解IC卡是否具备有效授权。 | 台 | 11 |
|  |  | 功率放大器 | 1、具有2个RJ45接口用于接数字红外接收器 2、可配无线麦克风 3、内置功放，至少具有4个扬声器接口 4、功率不低于200w | 台 | 10 |
|  |  | 交换机 | 网络标准支持IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3 8口千兆交换机 企业级交换器 | 台 | 11 |
|  |  | 音箱 | 1、内置全频扬声器单元 2、专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫，解决有建声缺陷环境的扩声需求 3、安装方式：壁挂式、支架式 4、频响：低频不低于80Hz，高频不高于20KHz 5、覆盖角度：水平方向不小于150° 垂直方向不小于30° 6、灵敏度：不低于90 dB | 对 | 16 |
|  |  | 有线麦克风（充电底座） | 1、可拆卸话筒杆，话筒杆长度可选 2、带音频线（USB接口）用于连接主机/控制盒传输音频 3、1个麦克风开/关按键 | 只 | 11 |
|  |  | 计算机 | 1、CPU类型：I5 12代以上 2、内存：不小于 ddr4 16G 3、显示器：不低于23寸 4、配备键鼠、千兆网卡、无线WiFi6网卡等基本设备 5、硬盘：ssd高速固态硬盘 sata接口 容量不低于1T 6、显卡：显示性能不低于GT1030显卡 显卡显存不少于2G。 7、正版Windows操作系统 8、主机须带还原卡 | 台 | 11 |
|  | 投影机 |  | 1、流明度：>=4200lm 2、支持光学变焦 3、最小分辨率不低于1024X768 4、光源：激光 5、显示比例：4:3或16:10 （根据投影机型号定义） 6、支持VGA或HDMI | 台 | 8 |
|  | 幕布 |  | 1、尺寸：120寸 （比例根据所选投影机定）白塑 2、显示比例：4：3或16:10 （根据所选投影机匹配） 3、型号：不限 | 张 | 8 |
|  | 视频监控盒 |  | 1、存储编码：至少包含H.265，H.264 2、供网方式：以太网双绞线 3、供电方式：电源 *报价应该包含视频控制盒施工的辅料费用 | 个 | 11 |
|  | 电源、网线高清线、壁挂支架、摄像头 |  | 1、可旋转角度：水平360、垂直120 2、清晰度：不低于2560*1440（400万） 3、夜视类型：支持双光夜视 4、变倍变焦：支持数字变焦 5、编码：包含H.265 *报价应该包含摄像头施工的辅料费用 | 个 | 22 |
| 3 | 管理学院多媒体设备 |  | 1、整套设备构成与上述“★学院多媒体教室讲台基准配置”一致 2、投影机：投影亮度≥4000流明，幕布标屏或宽屏与分辨率适配即可，对比度3000:1，焦距f=18.2mm-29.2mm，可在6-7米距离投满 包含120寸配套幕布； 使用3LCD成像技术，具有VGA视频传输接口，支持RS232接口远程控制，支持快速起闭功能，可以与教室中央控制主机连接，通过中控主机进行远程起闭控制。 | 套 | 1 |
| 4 | 音箱 |  | 阻抗：4-16Ω自适应 功率：20-100W 扬声器单元：内置不低于4个3英寸全频扬声器单元 17间中型教室 2对/间 本项目为更新项目，需厂家提供拆装服务，包含线缆等辅料更新 | 对 | 34 |
| 5 | 功率放大器 |  | 1、至少具有2个RJ45接口用于接数字红外接收器 2、内置功放，具有不少于4组扬声器接口 3、输入灵敏度不低于200mv 4、输出功率：不低于2x100w 5、需有单独多组的话筒输入控制旋钮 其中17台对应本次更新的音箱，剩余15台与现有音箱匹配，按现场需求配置 本项目为更新项目，需厂家提供拆装服务，包含线缆等辅料更新 | 台 | 32 |