“多媒体设备新购与更新”招标具体参数要求

| 编号 | 项目 | 分项名称 |  | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八教多媒体教学改造项目 | ★学院多媒体教室讲台基准配置 | 多媒体智能终端 | 1、需采用标准的物联网通讯平台，ARM 处理器LINUX操作系统；支持管理平台远程管控； | 台 | 28 |
|  |  |  |  | 2、支持交互控制面板和按键控制面板，并且具备系统锁定功能，系统锁定后面板任何按键操作无效,解锁后面板按键起作用； |  |  |
|  |  |  |  | 3、支持教室、网络远程控制多媒体设备开关、信号切换；远程控制触控面板解锁、锁定；信号一键切换，一键开关系统； |  |  |
|  |  |  |  | 4、3路HDMI输入，4路HDMI输出；1路VGA输入，2路VGA输出；1路3.5mm立体声音频输入，2路3.5mm立体声音频输出； |  |  |
|  |  |  |  | 5、支持视频VGA、HDMI信号混切，支持笔记本等外设输入信号自动切换； |  |  |
|  |  |  |  | 6、支持RS232通讯接口，1路RS485控制接口；2路控制面板接口；1路读卡器通讯接口；8路DI接口；1路LAN网通讯接口； |  |  |
|  |  |  |  | 7、3路220V可控电源插座，2路220V幕布控制端口；4路220V继电器控制端口； |  |  |
|  |  |  |  | 8、支持IC卡权限管理功能，支持刷卡或插卡不同权限管理模式。IC卡数据存储功能，存储不少于10000张固定授权卡，不少于40000条历史刷卡记录。 |  |  |
|  |  |  |  | 9、支持本地课表存储，按课表自动执行系统开启和关闭，可脱网运行。 |  |  |
|  |  |  |  | 10、支持B/S界面，通过浏览器远程配置，支持终端设备IP地址、MAC地址扫描；远程设置功能键码、功能序列，支持DHCP自动获取IP地址和静态IP地址设置。支持远程固件升级，支持云端配置数据备份; |  |  |
|  |  |  | 交互控制主机（控制面板） | 1、面板类型:电容触摸屏，尺寸7.0寸；分辨率 1024*600；对比度800:1；可视角度：180°； | 台 | 28 |
|  |  |  |  | 2、采用Android6.0操作系统，四核处理器，存储空间: 16Gbit；通讯接口： USB\RS232\LAN网络端口； |  |  |
|  |  |  |  | 3、显示背景、操作界面和功能按键可根据用户需求自定义编程配置，支持联动控制编程，支持单界面或多界面跳转； |  |  |
|  |  |  |  | 4、支持时间及物联环境数据动态显示；支持语音识别及自定义语音控制指令； |  |  |
|  |  |  |  | 5、通讯接口支持RJ45模块方式，支持网线连接智能终端主机实现通讯与供电； |  |  |
|  |  |  | 读卡器 | 1、采用标准86盒嵌入式安装；1个RJ45类型通讯接口,支持连接多媒体智能终端，通过多媒体智能终端12V供电，支持韦根协议。 | 台 | 28 |
|  |  |  |  | 2、插卡方式，支持IC卡、CPU卡的读取，插卡入口位置灯光指示，方便在光线较暗的场合使用； |  |  |
|  |  |  |  | 3、读卡验证通过指示灯和声音提示，有效的授权卡和无效卡具备不同颜色指示灯提示，可了解IC卡是否具备有效授权。 |  |  |
|  |  |  | 交换机 | 网络标准IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3 | 台 | 28 |
|  |  |  |  | 8口千兆交换机 企业级交换器 |  |  |
|  |  |  | 6G路由器 | 支持WIFI6G,全千兆无线路由器，无线速率不低于3000M，RAM不低于256，Flash不低于128 可自定义安装Openwrt操作系统 | 台 | 30 |
|  |  |  | 多媒体讲台 | 根据实际场地定制柜体需采用钢木结合方式，外观美观大方，结构合理，操作简单方便；显示器屏幕采用钢化玻璃保护，可以要根据教师需要调整显示角度；讲台面板只需安装显示器，外接线盒（含VGA、AV、USB、音频、网线，国际插座）、中控面板整齐干净。 | 台 | 28 |
|  |  |  | 施工及线材 | 布线，施工，PVC线槽，线管；设备安装，系统调试 | 套 | 28 |
|  |  |  | 数字红外接收器 | 1、接收频点：2.33/3.67 MHz | 台 | 28 |
|  |  |  |  | 2、接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360° |  |  |
|  |  |  |  | 3、直视距离：25 m；覆盖面积：约80-100 m2 |  |  |
|  |  |  |  | 4、1个RJ45接口，用于连接CBLRJ45系列延长网线 |  |  |
|  |  |  | 有线麦克风（充电底座） | 1、带可拆卸话筒杆，话筒杆长度可选 | 只 | 28 |
|  |  |  |  | 2、带1根音频线（USB接口）用于连接主机/控制盒传输音频 |  |  |
|  |  |  |  | 3、1个麦克风开/关按键 |  |  |
|  |  |  | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 1、具有2个RJ45接口用于接数字红外接收器 2、可配2个无线麦克风 3、内置功放，具有4个扬声器接口 | 台 | 28 |
|  |  | 音箱 | 线阵列音柱 | 1、紧凑型设计，高保真音质 2、内置4个3英寸全频扬声器单元 3、高性能，宽频响：定阻（6 Ω）功率模式，输出音量高，频响带宽平直，最低频率可低至80Hz 4、专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫，解决有建声缺陷环境的扩声需求 5、安装方式：壁挂式、支架式 6、频率响应：（-10 dB） 80Hz ~ 20 kHz 7、覆盖角度：水平方向150° 垂直方向30° 8、灵敏度：（2.45 V@1 m）90 dB （含12个小型教室，15个中型教室，1个大型教室；按照整体项目总价内，依实际情况配置足量的设备） | 套 | 28 |
|  |  | 智慧校园融合 | 教务一卡通数据对接 | 1、平台与校方教务一卡通系统数据对接。对接后实现数据自动同步，不需要人工录入。对接后实时获取教务一卡通系统数据并推送至平台，根据结合一卡通数据和课表信息自动开启、关闭系统，完成无人值守全自动管理 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 2、支持一卡通数据发生变更时，对接程序自动与校方数据中心同步并且自动下发到多媒体教室 |  |  |
|  |  |  | 教务课表系统对接 | 1、平台与校方教务排课系统数据对接。对接后实现数据自动同步，不需要人工录入。对接后实时获取教务排课系统课表数据并推送至平台，根据课表信息自动开启、关闭系统，完成无人值守全自动管理 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 2、支持当教务排课数据发生变更时，对接程序自动与校方数据中心同步并且自动下发到多媒体教室 |  |  |
|  |  |  | 信息化平台对接 | 1、完成与校方信息化数据平台对接。对接后实现数据自动同步，不需要人工录入。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 物联网智慧教学融合平台 | 系统支持B/S架构，支持多个终端、多个管理用户同时登录； 自动适配移动端H5页面，移动端H5页面支持浏览教室监控和计算机桌面； 支持教室信息、个人账号的基础信息配置； 支持对管控页面的功能自定义设置，包含图标、功能名称、功能指令配置； 支持自动锁屏功能，登录账户超过设定时间无操作，平台“自动锁屏”； 具备可远程查看教室和设备状态、具备大、小图标及环境监测模式等多种显示方式，具备在用教室、空闲教室、异常教室分类查看； 具备多媒体设备远程管控功能，可远程控制教室端系统启动、关闭，面板锁定、解锁，投影机开关和信号切换、电动幕升降等； 同一页面下显示当前上课信息、计算机画面、监控画面；支持监控视频通过云台进行控制； 支持对教师计算机远程桌面查看和控制； 可单独控制教室设备或批量控制所有多媒体教室； 支持投影机灯泡时间信息采集，实时获取智能终端采集投影机灯时信息，传送到平台； 采集的灯泡时间需要与投影机内部记录时间一致，支持导出表格文件； 支持教室传感设备数据监测，环境中的PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、温度、湿度数据信息采集与动态数据呈现； 支持教室电脑配置信息采集，操作系统、处理器、主板、内存、硬盘等配置信息呈现； 支持定时计划自动控制。可配置计划名称、执行周期、执行时间、执行功能；支持教室借用计划，自动控制，可配置自动开始时间、结束时间、启用时间及执行功能； 具备课表排课管理功能，支持添加或导入教务课表，可以设置按课表时间自动开启教室多媒体系统，完成无人值守的全自动管理； 具备IC卡数据管理功能，可实现IC卡授权、发卡、刷卡记录查询、数据管理，刷卡记录可导出文件。支持查询教师上课时间和结束时间的使用记录； 支持教室IP电话呼入时提示功能,支持切换到来电教室管理界面，和视频画面切换功能。每次IP电话呼叫自动生成运维工单； | 点位 | 100 |
|  |  |  | 融合平台服务器 | 产品结构:1U机架式；处理器:Intel 至强E-2134;CPU频率：3.5GHz；内存:DDR4\16GB\2666MHz；存储:SATA\2TB ；网络:双端口千兆网卡 ；标准接口:USB ;串行COM;VGA端口；电源功率:300W | 台 | 2 |
|  |  |  | 二维码扫码上课 | 与学校数字校园系统对接，支持对教师上课教室进行远程授权，教师通过连接校园网wifi，使用微信扫描教室二维码，实现自助上课。（动态二维码，外网，数据对接） | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 支持与腾讯企业微信、微信公众号；支付宝、钉钉等校内APP客户端实现教室权限使用及教室移端管理 |  |  |
|  |  | 台式机ssd硬盘 | 台式机ssd硬盘 | 顺序写入：530MB/s 顺序读速：560MB/s 产品尺寸：长100mm；宽69.85mm；高6.8mm 工作温度：0 - 70 ℃ 保存温度：-45°C to 85°C 硬盘容量:512GB | 块 | 60 |
| 2 | 更新和新建教室多媒体设备 | 多媒体讲台 |  | 与上述“★学院多媒体教室讲台基准配置”一致 | 套 | 13 |
|  |  | 线阵列音柱 |  | 1、紧凑型设计，高保真音质 2、内置4个3英寸全频扬声器单元 3、高性能，宽频响：定阻（6 Ω）功率模式，输出音量高，频响带宽平直，最低频率可低至80Hz 4、专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫，解决有建声缺陷环境的扩声需求 5、安装方式：壁挂式、支架式 6、频率响应：（-10 dB） 80Hz ~ 20 kHz 7、覆盖角度：水平方向150° 垂直方向30° 8、灵敏度：（2.45 V@1 m）90 dB （含11个小型教室；2个中型教室） | 套 | 13 |
|  |  | 讲台配套计算机 |  | 计算机：CPU：不低于Inter I5-9400；内存：16G；硬盘：1TB 7200转机械硬盘；集成显卡声卡。主板支持PXE网络启动模式，3.5mm音频输出接口，USB3.0接口。外设：自带DVD光盘驱动器，USB接口键盘鼠标。以上参数为基础性能参数，采购设备各项均不可低于该性能参数，超出不限。 显示器：不能小于21寸，16:9广视角液晶显示器，同时支持VGA及HDMI视频信号输入接口。显示尺寸需与多媒体讲台机柜预留开口尺寸匹配，并能够在机柜上固定安装。 预装正版windows操作系统 包含无线Wifi6网卡 品牌机整机 | 套 | 13 |
|  |  | 投影设备 |  | 投影机：投影亮度≥4000流明，支持投影1920*1080dpi，对比度3000:1，焦距f=18.2mm-29.2mm，可在6-7米距离投满 包含120寸配套幕布。 使用3LCD成像技术，具有VGA视频传输接口，支持RS232接口远程控制，支持快速起闭功能，可以与教室中央控制主机连接，通过中控主机进行远程起闭控制。 | 套 | 13 |
|  |  | 康复系教学演示摄像机 |  | 图像传感器800w像素，分辨率1080P，30倍变焦，可360°旋转，3D数字降噪。 聚焦系统：自动，手动。 图像翻转：支持水平镜像，上下翻转。 视频接口视频接口：HDMI,LAN,USB3.0,USB2.0。 尺寸：180*150*170 供应商，需要与授课院系对接设备参数和要求 | 台 | 1 |
| 3 | 信息工程学院教室集成多媒体室设备 | 投影设备 |  | 投影仪，共3台。 其中，2台：投影亮度>=4000流明，1920*1080dpi，16：9尺寸画面，可在6-7米距离投满120寸幕布，使用3LCD成像技术；1台：投影亮度≥4000流明，支持投影1040×768 dpi、4:3尺寸画面，对比度3000:1，焦距f=18.2mm-29.2mm，可在6-7米距离投满120寸幕布，使用3LCD成像技术，具有VGA视频传输接口，支持快速起闭功能，可以与教室中央控制主机连接，通过中控主机进行远程起闭控制。 配套电动幕布2块：100英寸，16：9。 价格包含施工及相关材料费 | 套 | 3 |
|  |  | 音箱 |  | 音箱2套，大功率影响套件，功率满足200平米教室授课要求，支持DSP数字功率放大器连接，配套功放，支持现有无线麦克 | 套 | 2 |
| 4 | 图书馆多媒体教室 | 多媒体讲台 |  | 与上述“★学院多媒体教室讲台基准配置”一致 | 套 | 1 |
|  |  | 讲台配套计算机 |  | 计算机：CPU：不低于Inter I7 11700；内存：16G；硬盘：1TB 7200转机械硬盘；集成显卡声卡。主板支持PXE网络启动模式，3.5mm音频输出接口，USB3.0接口。外设：自带DVD光盘驱动器，USB接口键盘鼠标。以上参数为基础性能参数，采购设备各项均不可低于该性能参数，超出不限。 显示器：不能小于21寸，16:9广视角液晶显示器，同时支持VGA及HDMI视频信号输入接口。显示尺寸需与多媒体讲台机柜预留开口尺寸匹配，并能够在机柜上固定安装。显示器采购前需与教室多媒体讲台机柜供应商协调具体安装事宜 预装正版windows操作系统 包含无线Wifi6网卡 品牌机整机 | 套 | 1 |
|  |  | 音响套件 |  | 响应产品参数应不低于如下陈列参数： 1、功放 功放数量5(前置L/R，中置，环绕L/R)；功率输出：每声道130瓦(6Ω，1kHz，THD 1%，单声道驱动)；每声道90瓦(6Ω，1kHz，THD 0.7%)；每声道70瓦(8Ω，20Hz-20kHz，THD 0.08%)；扬声器阻抗 4-16Ω；前置放大器段；输入灵敏度/阻抗 200mV/47kΩ；频率响应 10Hz-100kHz-+1，-3dB(DIRECT模式)；信噪比 98dB(IHF-A计权，DIRECT模式) 2、主音箱1对：2.5分频，双6.5"聚乙烯低音扬声器，1"高音全新高解析度成像(HDI)波导；建议功放功率20-225W；频率响应40Hz-40KHz；阻抗6ohms；灵敏度(2.83v/1m) 90dB； 3、低音炮1只；10"(250mm)低音扬声器；功率150W RMS(300W动态功率) ；频率响应 35Hz-150KHz；中置音响1只；2分频，双5.25"低音扬声器，1"高音全新高解析度成像(HDI)波导；建议功放功率20-150 W；频率响应75Hz-40KHz；阻抗6ohms ；灵敏度(2.83v/1m) 88dB 4、环绕音箱1对；2分频，4.5"低音扬声器，1"高音全新高解析度成像(HDI)波导；议功放功率20-125 W；频率响应60Hz-40KHz；阻抗6ohms；灵敏度(2.83v/1m)86dB 5、布置现场参照100平米设计 | 套 | 1 |
|  |  | 4K蓝光DVD播放器 |  | 视频输出端口：HDMI 播放格式：CD，DVD，MP3，CD-R；功能：3D蓝光支持，HDMI高清支持，内置无线网络 | 台 | 1 |
|  |  | 投影设备 |  | 投影亮度不低于2800流明，支持投影4K，可在6-7米距离投满匹配尺寸幕布。使用3LCD成像技术，具有VGA、HDMI视频传输接口，支持RS232接口远程控制，支持快速起闭功能，可以与教室中央控制主机连接，通过中控主机进行远程起闭控制。 幕布：不低于120寸，与投影机显示比例适配，白塑电动投影机幕布。 | 套 | 1 |

注： 1. 供货商负责在更换、安装多媒体讲台机柜的同时布设安装连接线缆，所需线材及安装所需部件由供货商统一提供

2. 供货厂商需在教室多媒体设备集成行业有较好的技术实力和实际项目经验，并能够提供全面持久的设备售后服务