“密集书架、档案密集柜”招标具体参数要求

| 1 | 规格 | 密集书架：900*500*2300mm（内设6层） 档案密集柜：900*500*2660 mm（内设7层，层高330mm） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 密集书架：310节；档案密集柜：240节 |
| 3 | 设计原则 | 符合《手动密集书架技术条件》（GB/T13667.3-2003）的标准进行设计 |
| 4 | 环保等级 | 满足《金属办公家具环保等级评价技术要求》TCPQS F002-2020五星级要求 |
| 5 | 外观质量标准 | 表面处理工艺：静电粉末喷涂工艺，达到表面平整、光滑，色泽均匀，美观大方。 1.零件在涂覆前，均应进行水洗、除油、除锈、磷化、钝化等处理。 2.产品所用标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。 3.密集架各零件、组合件表面光滑、平整、无尖角、凸起。 4.应与图书馆已有密集书架外观、颜色一致，喷塑表面应均匀光亮、无划伤痕迹。漆膜附着力达到 GB1720 中的三级指标。塑膜厚度 20-25um，塑层防锈能力 20 年以上。 5.架体安装要求：架体安装调试后，达到横平竖直，架体摇动轻便无阻力和响声，架体干净整洁。 |
| 6 | 钢制材料 | 1.搁板、侧板、挂板、顶板、门板、防尘板：厚度大于1.0mm；立柱、轨道护板：厚度大于1.5mm；底座、轨道座：厚度大于2.5mm。 2.密集架每片搁板可任意调节高度、侧板选用优质冷轧钢板，采用整体大侧板，钢板四周折弯，一次成型。 3.轨道：20*20优质镀锌方钢。 |
| 7 | 传动系统 | 传动采用双轴驱动方式，传动比不小于1：6，达到每标准列摇力不大于5.5N，保证移动速度，驱动平稳，手柄摇动轻便、灵活、耐用、无噪音、手柄为折叠式，不使用时可向上折叠，以免碰撞。密集架在满负荷后能够正常运行。 |
| 8 | 安全防护装置 | 1.防尘：密集架顶部安装有防尘板，架体列与列之间安装厚度≥20mm密封橡胶条，采用金属压条将胶条与架体紧密固定。 2.防盗：首列密集架安装有总锁，架体全部合拢时可以锁住，保证安全。 3.防倾倒：底盘上安装有安全勾，与轨道相连，可防止架体倾倒。 4.限位装置：轨道末端安装限位块，防止密集架运行过程中脱轨。 5.制动装置：每列密集架侧面安装定位锁，防止架体打开使用过程中被意外移动，保证人员人身安全。 |
| 9 | 密集架载重性 | 1.每块搁板承重40kg（单面），最大挠度为3mm，24h卸载后，搁板无裂纹，无变形。 2.标准立方米在全负载(每块单面搁板均布载重40 kg)的情况下，架体、立柱没有明显变形，架体不会产生倾倒现象。 3.在全负载的情况下，各列密集架在操纵下运行自如，无阻滞现象。每标准立方米手动摇力小于8N。 4.轨道由20mm×20mm优质镀锌方钢和不少于3mm钢板折弯成形的轨座组焊而成。轨道嵌入式预埋安装，预埋轨道采用专用膨胀螺栓安装，不突出地面，便于手推车运行。 |
| 10 | 架体密封 | 列与列之间装有20mm特种抗老化PVC磁封条，形成两列间的全封闭。 |
| 11 | 质保 | 5年免费上门维修 |

效果图:

密集书架：上门3层，下门3层；档案密集柜：上门3层、下门4层