“无人机教学实验设备”招标具体参数要求

| 项目编号 | 分项名称 | 无人机教学实验设备主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航拍多旋翼无人机 | 1、四旋翼无人机，飞机需同时安装两块电池方可起飞 2、搭载ZENMUSE X7云台相机 3、动力电机型号3512；螺旋桨型号1550； 4、智能飞行电池型号TB50；能量97.58Wh；电池整体重量 约515g； 5、配套含有遥控器，4块电池，充电管家,滤镜，保护架，镜头，高速储存卡等。 6、要求所有货品由供货商一次性供齐并面对面完成交接，单发快递则不接收。 | 套 | 3 |
| 2 | 穿越飞行器 | 1、四旋翼无人机 2、配套含有fpv眼镜，4块电池，遥控器，FPV畅飞配件包，充电管家等。 3、起飞重量约795 克；尺寸255 × 312 × 127 毫米（含桨叶），178 × 232 × 127 毫米（不含桨叶），对角线轴距245 毫米。 4、相机1/2.3 英寸 CMOS，有效像素 1200 万。 5、飞行眼镜重量约 420 克（含头带和天线）外形尺寸184 x 122 x 110 毫米（不含天线），202 x 126 x 110 毫米（含天线），屏幕尺寸2 英寸 * 2，屏幕刷新率144 Hz， 6、要求所有货品由供货商一次性供齐并面对面完成交接，单发快递则不接收。 | 套 | 4 |
| 3 | 多功能多旋翼植保无人机 | 1、六旋翼植保无人机，机身带有16个喷头 2、整机重量26.3 kg（不含电池），36.5 kg（含电池），最大喷洒起飞重量：66.5 kg（海平面附近），最大播撒起飞重量：78 kg（海平面附近）。 3、全能套装包含植保无人飞机1架，2块电池，1台全能变频充电站，1个智能遥控器和1个RTK高精度定位模块。 4、成功购机则赠送关怀计划（一年）、智图软件（一年）、网络RTK服务（一年） 5、要求所有货品由供货商一次性供齐并面对面完成交接，单发快递则不接收。 | 套 | 3 |
| 4 | 多功能多旋翼无人机 | 1、四旋翼无人机，F450机架 2、设备包含机架、朗宇电机、好盈电调、螺旋桨等。 3、要求所有货品由供货商一次性供齐并面对面完成交接，单发快递则不接收。 | 套 | 30 |
| 5 | 开源飞控 | 1、开源飞控，搭载NEO GPS v2 2、主处理器 STM32F765 (32 Bit Arm® Cortex®-M7, 216MHz, 2MB flash, 512KB RAM)，协处理器 STM32F100 (32 Bit Arm® Cortex®-M3, 24MHz, 8KB SRAM)，加速计 ICM-20602/ICM20689/BMI055 ，陀螺仪 ICM-20602/ICM-20689/BMI055，电子罗盘 IST8310，气压计 MS5611 3、要求所有货品由供货商一次性供齐并面对面完成交接，单发快递则不接收。 | 套 | 25 |
| 6 | 致导飞控 | 1、无人机飞控 2、要求可使用AheadX系列软件 3、配套含有DL900-HV数据传输链路，飞控和GPS。 4、要求所有货品由供货商一次性供齐并面对面完成交接，单发快递则不接收。 | 套 | 10 |
| 7 | 八旋翼无人机 | 1、八旋翼无人机，续航时间要求20分钟（16000mah） 2、展开尺寸1035*1035*520mm，折叠后尺寸600*450*520mm，轴距1035mm 3、碳纤维机架及螺旋桨，空机重量5.6kg，电调配备好盈40A，配套1555桨叶。 4、整机包含机身、脚架、电池仓、电机、螺旋桨。机身上盖要求白颜色。 5、要求所有货品由供货商一次性供齐并面对面完成交接，单发快递则不接收。 | 套 | 10 |
| 8 | 烟气流线实验装置 | 烟气流线演示仪 1、工作环境：常温、常压 2、工作电源：220V，功率120W，安全保护：具有接地保护，漏电保护，过流保护 3、电源线路及控制线的安装：须使用环保阻燃电气配线槽，规范整理符合国家标准，具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点，布线整齐，安装可靠，便于查找、维修和调换线路。 4、装置外形尺寸：1500×500×1600mm。 5、要求所有货品由供货商一次性供齐并面对面完成交接，单发快递则不接收。 | 套 | 1 |