“智慧教室”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教室终端 （核心产品） | 一、整体需求： 为了适应智慧课堂、未来课堂等新型授课方式，要求所投智慧教室终端高度集成录播、跟踪、导播、互动、音频处理等功能模块，以满足新型多媒体教学、精品课程资源录制、远程互动教学等教学业务应用需求；支持去掉讲台或者节省讲台空间且美观，简单方便，易学易用，以实现系统的常态化应用。 二、智能中控需求 1.内嵌10英寸以上液晶触控屏，用于设备状态显示及各种功能的操作控制； 2.支持控制内置模块如OPS电脑、录播系统等设备的开关；支持控制外接设备如触控一体、投影的开关控制； 3.支持笔记本电脑、OPS电脑、手机、远程教室等等投屏信号源同时接入，并可以在信号源之间一键切换；支持在中控界面和电脑桌面间任意切换； 4.为了满足不同教学业务场景需求，要求支持教室环境集中控制，通过扩展物联网套件，可以实现对教室内灯光、窗帘、空调等环境设备的集中控制管理，支持手动控制和智能控制。 5.具备权限管理模块，提供多种方式开启智慧教室终端，包括但不仅限于IC卡插卡、账号密码、手机APP扫码等方式； 四、精品录播功能需求 1.内置精品录播系统，具备≥5路SDI输入接口、具备标准RJ45网络接口、≥1路HDMI输入接口、≥2个HDMI输出接口；具备≥6路Mic音频输入接口，含2T储存硬盘（提供相关产品图片并加盖厂家公章）； 2.支持通过终端触摸屏一键预览录播画面，一键启停录制。开启录制后，方便教师做好准备，减少垃圾镜头； 3.内置数字音频处理模块，具备自适应背景降噪(ANS)、自动增益控制(AGC)，实现高清晰、高还原；内置回声消除（AEC）功能，互动过程中自动消除远端回声；支持网络远程调试； | 1 | 台 |  |
| 2 | 智慧终端管理系统 | 功能要求： 采用智能操作系统，具备多媒体视频切换、多屏互动控制、录播启停、互动拨号。 1.管理员可远程统一开/关设备，采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理。 2.支持在线巡课、在线教学督导。 3.可形成教学大数据，支持统一身份认证。 4.授课可一键发起远程协助，申请管理人员通过平台远程控制设备排查故障，协助授课老师专心上课。 5.支持设备批量升级，推送系统升级信息，并可自定义升级时间，不影响正常教学活动开展。 远程互动教学： 1) 要求采用标准H.323协议，支持高、中、低多码流功能，支持H.239双流功能，可直接与采用标准H.323协议的视频会议MCU、视频会议终端、PC、手机（平板电脑）终端APP、第三方互动录播系统等进行互联互通，支持多种终端的远程互动教学应用。 2) 通过触控液晶屏直接拨号可与其它互动教室进行音视频互动，不得使用IP地址拨号等不适应常态化教学的复杂呼叫方式。 3) 互动上课过程中，主讲教室和听课教室看到的远端画面要求是不同的画面布局：授课状态时，主讲老师看到的是远端多个听课教室的多分屏画面，便于观察所有听课教室的学生状态，所有听课教室学生看到的是主讲教室的单画面，便于更清晰的观察老师上课行为；在互动状态时，主讲老师看到的是互动听课教室的单画面，互动听课教室和其他听课教室看到的是主讲教室和互动听课教室的对话双分屏画面。 4) 支持快速选择虚拟互动教室，并“一键式”连接开启多点互动。 5) 支持双流互动功能，支持所有接入点的视频与电脑信号同步双流输入输出。 6) 支持双流画面显示模式的选择：单显示器时画中画显示，双显示器时独立显示。 7) 支持双流画面的互相切换，单显示器下画中画的主画面和子画面可以随时互换，双显示器下两个独立画面可以随时互换，方便师生关注重要画面。 8) 同屏板书互动：互动教学过程中，主讲教室电脑画面可以同步显示给所有听课教室，主讲教室老师和所有听课教室学生可以对该画面共同进行板书批注圈点，展开多方问答式板书教学；支持实时修改画笔尺寸与颜色，方便区分不同教室板书。 视频会议： 1) 内置视频会议功能模块，支持H.323视频会议国际标准协议，支持H.239双流功能，能够与符合H.323协议的标准视频会议软、硬终端互联互通，兼容市场主流的视频会系统。 2) 当教室用于召开视频会议时，不在现场的参会人可以随时随地通过移动端设备，如：笔记本电脑、平板、手机加入会议，电脑端通过浏览器即可加入，平板和手机通过APP加入。 3) 支持“全编全解”技术：互动过程中，当低清分辨率的移动设备加入时，例如手机或笔记本电脑，其他高清入会方的画面分辨率不会因此而降低。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 录播系统 | 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端； 2.采用B/S架构，具备直播、点播、录制管理、导播控制、系统设置、参数修改等功能，支持Linux、mac、Windows多操作系统访问，支持IE、谷歌、火狐、360等各版本浏览器访问； 3.为保证系统与资源平台进行资源对接，要求系统支持RTP、RTSP、RTMP等音视频传输协议，支持所录制的视频文件FTP自动上传至服务器功能； 4.为保证直播观看和视频交互流畅进行，要求画面延迟≤300ms（局域网）； 5.支持公网CDN直播推送，支持公网视频平台进行直播对接，支持平台数量≥3个，进行活动视频的大规模直播； 6.录制模式支持本地电影模式、资源模式视频录制和双模式同步录制； 7.支持分辨率自适应功能，以适应老师中途更换课件信号源设备，无需手动调整主要设备分辨率或重启，自适应1920×1080以下任意分辨率，支持动态改变输入信号的分辨率直播不断流，也不会中断录制过程； 8.录制文件采用标准流媒体MP4格式，支持通用的播放器或嵌入网页方式播放； 9.多码流功能，具备高、中、低多码流直播功能，在直播时可切换视频的清晰度，以适应不同带宽用户的观看需求； | 1 | 套 |  |
| 4 | 跟踪探测器 | 1.内置视频摄像头和光学感应镜头，双目深度信息测量。 2.综合运用景深识别、视觉感知分析、面部识别分析； 3.采用先进传感技术，实现精准定位，为教学分析提供数据支撑； | 3 | 台 |  |
| 5 | 全自动跟踪系统 | 1.为了避免区域干扰，提高目标跟踪准确率，要求自动跟踪系统支持网络远程调试，可对跟踪区域进行任意圈画和屏蔽； 2.系统支持多目标识别与拍摄策略功能，单人拍摄特写、多人拍摄全景、缓慢移动拍摄特写、快速移动拍摄全景； 3.支持学生、老师身高自适应功能，系统能根据跟踪目标身高自动调整镜头，使目标头部始终处于画面最佳位置； | 3 | 套 |  |
| 6 | 导播系统 | 软件要求: 1. 具备互动控制、录播控制、导播切换等功能； 2. 支持系统的直播预览、录制控制、手动导播切换和摄像机云台控制等功能； 3. 直播预览功能：教室内各摄像机视频和VGA信号与导播平板端同步，可以实时通过导播控制客户端进行直播预览观看；视频直播延时小于300ms，画面清晰流畅；支持资源模式多画面和电影模式的预览；方便用户远程实时预览教室场景画面； 4. 支持“一键式”录制启停功能，录制时长可选，并可追加录制时长，简化录制操作； 5.支持录制视频“片头、片尾”的添加，视频录制之前可设置录制视频的片头、片尾图片和显示时长，视频导出后自带片头、片尾视频，避免后期再添加片头、片尾进行合成的冗余操作； 6.支持设置台标、字幕，并可修改显示位置，可根据需要编辑台标、字幕内容及修改其在输出视频中显示的位置、大小，实现个性化视频制作的目的； 7.导播画面布局设置，支持单画面、画中画等画面布局样式选择，丰富视频场景切换，提高视频制作质量； 8.支持摄像机控制功能，且支持云台转速自动或手动调节等功能； 9.支持视频画面点击居中功能，操作导播平板在预览视频中点击所需居中的位置，摄像机可直接转动到该位置实现快速居中显示，方便手动跟踪时摄像机快速定位； 10.导播平板支持录制视频课件的预览观看，并支持拖动进度条从任意时刻开始播放，便于用户及时回看录制效果； 11.导播平板支持视频课件管理功能，可进行视频文件的批量删除、单个删除、视频名称编辑等功能； | 1 | 套 |  |
| 7 | 云台摄像机 | 1.传感器支持WDR（宽动态范围）； 2.应用2D和基于运动估计的3D降噪算法； 3.采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声； 4.视频格式：1080p/60向下兼容； 5.输入输出接口：HD-SDI，1路HDMI接口； 6.详细参数： 传感器类型：1/2.8英寸CMOS传感器； 传感器像素：总像素：214万； 镜头焦距：12倍光学变焦；f＝3.9～46.8mm， 视角：6.3°(窄角)～72.5°(广角)； 信噪比≥50dB； 水平控制速度：1.0° ~ 74.8°/s； 俯仰控制速度：0.1～80°/秒水平转动范围：±170°； 垂直转动范围：-30°~+90°； 7.Line in：3.5mm音频接口； 8.支持协议：VISCA； 9.支持倒装； 10.支持网口版本升级； | 4 | 台 |  |
| 8 | 收音掉麦 | 1.频率范围：40-18000 Hz； 2.灵敏度：-35dB（18mV/Pa）；指向性：超窄指向；拾音角度：100°； 3.阻抗：200Ω； 4.最大声压级：132dB； 5.工作电压：48V幻象供电； 6.信噪比65DB； 7.可隐藏式安装； | 6 | 支 |  |
| 9 | 云直播服务 | 1.云直播功能，支持多终端观看，与教学平台及APP对接，可在教学APP中定制直播间，同时直播时长、互动数据等均可统计到教学平台，实现无缝对接； 2.支持扫码进入直播间，同时也支持观看地址连接加入直播间； 3.具备直播管理行为，可设置云直播是否允许回放，是否允许评论，是否允许转发等功能； | 1 | 套 |  |
| 10 | 数字红外无线系统主机 | 1. 红外传输副载波符合IEC 61603-7数字红外国际标准，DQPSK数字调制/解调技术 2.集数字红外主机与专业数字音频功率放大器于一体 3.采用数字红外无线传输技术拾取老师授课声音，音质达到广播级音质水平 频响：主机线路-主机：50 Hz~20 kHz 麦克风-主机：100 Hz~20 kHz 信噪比：≥90 dBA 总谐波失真：≤0.05% 4.2路数字红外接收器接口（RJ45） 红外载波频率可选，支持2个无线麦克风 5. 1个A型USB线路输入带音量调节旋钮 6. 通过B型USB连接PC，支持数字音频输入输出，配合数字红外无线麦克风可实现PPT翻页功能 7. 1路模拟立体声音频输入（3.5mm），1路模拟平衡输入（3针Phoenix，带幻象电源），1路模拟立体声优先输入（3针Phoenix），每路音量单独可调 8. 1路模拟立体声线路输出（3针Phoenix） 9. 功放输出声道均衡可调，输出功率：60 W×4（6 Ω） 10. 2个ETHERNET接口（RJ45）可连接PC进行网页控制与管理 11. 内置DSP音频处理器，支持网页控制与管理：可调节麦克风的5 段参量均衡，31段图示均衡，同时支持场景保存 12. 保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制，超温功率控制等 | 1 | 台 |  |
| 11 | 数字红外接收器 | 1.数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境，可配2个数字红外无线麦克风 2.接收频点：2.33/3.67 MHz 3.接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360° 直视距离：25 m；覆盖面积：约80-100 m2 4.1个RJ45接口，用于连接CBLRJ45系列延长网线 | 1 | 套 |  |
| 12 | 麦克风 | 1.包含有线麦克风及无线红外手持麦克风，有线鹅颈麦标配60 cm话筒杆，自带无线手持麦充电座，多用途智能扩声 2.教室与教室之间保证互不干扰 3.不受无线电干扰，无电磁辐射 4.不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 5.红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用 6.可为教师配备个人专用麦克风 7.不受无线电频率使用限制 8.红外线不可穿透墙壁 | 1 | 套 |  |
| 13 | 线阵列音柱 | 1.线阵列音箱 2.频率响应≥75 Hz ~ 20 kHz； 3.定阻输入： 6 Ω； 4.额定功率≥ 60 W； 5. 灵敏度≥ 90 dB； | 4 | 台 |  |
| 14 | 智慧课堂系统 | 智慧课堂系统能够做到和学校现有网络教学平台数据要统一对接。 一、备课系统： 1.支持老师进行课程建设和备课，提前将资源上传到系统中。 2.可以快速地建设课程网站。 3.提供多套精美网络课程建课模板，教师可进行个性化的设置，支持教师在建课程自动生成课程网站。 4.开始建课前，可以选择按周、课时自动生成课程章节，快速创建课程章节目录，提升建课效率。 5.课程编辑页面可以发布通告、课程资料、任务、教学资源链接、教师简介等信息。 6.课程负责人可指派其他人作为具有同等或者小于本身课程建设管理权限的课程建设者共建同一门课程，也可为自己指定助教辅助自己进行课程建设和教学管理。 7.具有备课资源库，与网络教学平台无缝对接，教师在使用备课系统平台进行课程建设、备课、授课过程中随时可以搜索、引用、插入备课资源库中的资源。需包含以下资源： （1）学术视频。需支持视频检索及一键式插入建课内容，视频需包含名校、名师的课程视频及讲座，可以在线进行播放。 （2）相关资料要求必须取得著作权人的授权，没有版权问题，提供至少10份著作权授权书 9.支持课程教学流程管理，可在课程学习过程中任意位置添加随堂测验，可在单元学习完成后布置作业，可以在章节学习完成后安排考试。 10.支持慕课制作和慕课教学模式，实现课程知识单元化，每个知识单元聚合丰富的富媒体教学资源，并在同一个页面中进行显示。每个课程单元还可以设置多个标签页。 11.课程单元内容建设采用富媒体编辑器，编辑器包含视频、文档、图片、音频、公式、符号、附件、网页、动画等常用组件。 12.支持直接将从word中将内容复制粘贴到富媒体编辑器内，并完整保留里面的文字和图片等内容。 13.支持rmvb、3gp、mpg、mpeg、mov、wmv、asf、avi、mkv、mp4、flv、vob、f4v等高清和网络格式视频上传，视频上传后自动转码，无需下载可以直接在线进行播放。 支持多种文档格式的上传，包括DOC、PPT、PDF、TXT等，上传后自动转码，无需下载可以直接在线阅读。 14.支持超大文件（2G以上）上传并可断点续传。 15.支持将资源先批量上传至个人云盘中，然后在课程中引用。 16.支持视频中任意时间点插入测验：上传视频后，可以在任意时间点插入测试题，包含单选题、多选题和对错题。 17.支持视频中任意时间点插入图片或PPT：可以在任意时间点插入图片或PPT，同时。 18.支持对插入的内容在时间轴上随意拖动。插入的PPT可以任意拖动位置，并可以跟视频窗口进行切换。 19.支持视频的虚拟剪辑，可以将视频文件按照课程的要求剪辑成适当长度。 二、课堂互动系统： 1.支持多种课堂教学互动场景与功能，推动探究式教学模式、启发式教学模式、讨论式教学模式等创新型教学理念的研究与实现。 2.资源调用： 1）课程资源：可实现与备课系统中课程的对接。 资料：可实现与备课系统中课程资料的对接，支持教师课前在备课系统或移动端准备的资料直接在课堂上使用。 2）教案：可实现与备课系统中课程教案的对接，支持教师课前在备课系统或移动端准备的教案直接在课堂上使用。还可在线实时创建教案，通过自定义或是选择模板的方式即时创建在线教案及文件夹分类管理教案功能。 3）云盘资源：可以实现与教师云盘对接，可以随时调用云盘内容，支持云盘资源的在线查看、下载、发放等操作；支持将云盘中PPT文件直接点击上课使用。 4）本地资源：支持直接调用本地文件进行发放。 3.同步课堂：教师通过智慧课堂系统打开并讲解PPT的过程中，可以开启同步课堂的功能，学生不在教室内，也可通过移动终端机移动APP，看到授课教师的实时上课PPT，并听到教师授课的声音，在教师讲解完成后，还可将讲解PPT的内容和语音，生成速课资源，保存在教师个人云盘，方便进行课程建设的调取和使用。 4.课件：教师可通过课件功能，实现课件资源的展示和下载等功能；还可通过创建文件夹形式，对所创课件，进行综合分类管理。 5.教学互动： 1）签到：支持多种签到方式功能，支持教师手动修改学生出勤状态。 2）选人：支持教师发起随机选人。 3）抢答：支持教师发起抢答。 4）讨论：支持教师发起主题讨论。 5）投票：支持教师发起投票。 6）评分：支持教师发起评分。 7）测验：支持与备课系统题库对接。 8）问卷：支持教师编辑并发起问卷。 9）屏幕控制：使用智慧课堂系统通过局域网的方式进行屏幕控制，无需借助其他硬件设备。 6.教师共享：支持把教室主屏显示画面共享给学生端（PC、平板或手机）；在多屏模式下，支持把教室主屏共享给任意一个或多个教室侧屏，支持在单独共享给某个侧屏时，可以追加显示共享给多个侧屏，支持同时共享给教室侧屏和学生端。 学生展示：支持将学生端的画面同步显示到教室主屏。 7.侧屏展示：支持将正在显示内容的侧屏画面共享给教室主屏。 8.教学投屏：系统具有教学投屏功能，教师可以通过教学投屏选择手机投屏或是笔记本电脑投屏。 9.手机投屏：手机端投屏包含内容投屏和镜像投屏功能。 10.笔记本投屏可做到保持教师端大屏和教师笔记本电脑在同一局域网环境下，不需要连接任何外接线或投屏设备，即可直接镜像投屏展示教师端笔记本画面。 11.支持电子白板功能、支持画笔功能，支持锁屏功能、支持分屏功能。 12.系统性能：支持在网络条件允许的情况下，不限制教室侧屏接入，不限制学生端接入。 三、课堂管理： 1.老师可以实时查看在线学生和离线学生的人数。 2.可以实时记录、回顾并进入当前课程教师通过智慧课堂教师端发起的所有课堂活动。 3.支持扫二维码加入班级功能。 4.支持生成每堂课的课堂报告。 5.支持一键下课。 四、侧屏端： 1.支持通过扫码将屏幕镜像投屏显示到教室侧屏。 2.支持通过镜像直接显示到教室侧屏。 3.支持接收教室主屏的共享屏幕画面。 五、移动学习系统： 1.具有移动客户端，支持iOS和Android操作系统。 2.PC端与移动端的学习进度保持同步。 3.可实现课堂互动系统中的相关功能。 六、智慧课堂本地模式： 1.此模式下可不进行联网登录，直接进入智慧课堂软件。 2.本地模式下，可将大屏内容共享到一个或者多个侧屏，可实现侧屏完全显示与大屏相同内容。 七、智慧课堂笔记本模式： 1.支持教师和学生自带笔记本接入多屏互动模式； 2.支持将教师笔记本屏幕共享到教室主屏幕； 3.支持将教师和学生笔记本屏幕共享到教室侧屏。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 纳米黑板 | 1.产品采用三拼结构，其中包含一块≥98英寸液晶多媒体显示屏，两侧为书写黑板； 模块化设计，拆卸方便。整体外观尺寸：宽度≥4000mm ，高度≥1200mm ，厚度≤90mm； 2.主屏幕采用≥98英寸超高清LED 液晶屏，屏幕图像分辨率不低于3840*2160，亮度≥400cd/㎡，对比度≥4000:1，显示比例16:9，可视角度≥170°，响应速度≤8ms；整机屏幕与屏幕保护层紧密贴合，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 3.黑板无需点击物理按键，可随时调用熄屏，自检，录屏, 锁屏，护眼等小工具；黑板可设置自动开机、自动关机时间； 4.前置实体按键不少于8个，支持录屏，触摸锁定，锁屏，音量加减，设置，电源，主页等功能。电源按键支持开机、关机、待机三合一功能。 5.采用电容触控技术，最高支持不少于20点触控； 6.智能黑板产品具有五指智能手势识别开关黑板背光功能，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下。通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指实现黑板背光的关闭与开启。 7.产品支持PC模式下HDMI信号输出功能，简单易用。 8.接口要求：前置接口不少于：touch*1，HDMI*1，Type-C*1，USB3.0*3，支持Android/ Windows系统读取外接移动存储设备；下置（后置）输入接口不少于: VGA*1，PC-Audio*1，AV*1，Mini YpbPr*1, HDMI2.0*2, Android USB*1，RS232*1，RJ45*1。 整机内置前朝向一体化音箱，扬声器功率≥15W*2。 9.安卓特性：内置安卓辅助系统，安卓主页面提供不少于7 个应用程序，安卓主页面具备信号源预览窗口，支持OPS, HDMI, TYPE-C, VGA等不少于四路的信号源预览。 智能黑板具有触摸功能与粉笔书写功能的教学触摸互动、水笔与粉笔书写功能；支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。 10.积木式拼接：为确保智慧黑板的整机美观性，安装维护的方便，两侧与中间互动屏之间采用积木式拼接，无任何连接线，两侧无任何电子元器件。 11.OSD触控菜单：为方便用户在任意通道下均可通过手势在屏幕上实现黑板信号源切换、windows系统快捷还原、快捷关闭电源等功能，智慧黑板支持OSD触控菜单功能，无需实体按键； 12.自动节能功能：当设备在长时间处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动黑屏待机。 13.智慧黑板具有防蓝光功能。 14.整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准； 15.散热性能：液晶显示模组采用铝镁合金金属材料设计，导热性能佳； 16.智能互动黑板具有CCC证书和节能产品认证证书。（提供3C证书和节能产品证书复印件） 17.安卓白板软件功能： 1）多媒体工具，可从软件中导入图片然后进行批注；导入PPT时可以进行全屏播放；播放视频时可以进行批注讲解、擦除操作。 2）保存退出工具，可以保存白板当前所有书写内容。 3）支持白板与桌面模式切换，桌面模式下，白板软件将最小化并保留浮动功能栏，可对当前桌面内容进行书写，同时可以点击擦除转换为橡皮模式擦除笔迹；可以截图和截屏，保存至本地或者保存到白板中； 4）白板软件支持界面锁定，锁定后软件所有功能将不能使用，防止误操作；支持幕布，放大镜，聚光灯、时钟、日历等基础工具； 5）图形工具，具有多种二维三维图形，直尺、三角尺、量角器、圆规等，并且可以自行选择图形线条粗细和颜色 19.内置电脑配置要求： 1）采用抽拉内置式模块化电脑，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔； 2）CPU采用Intel第11代酷睿I7处理器或更高配置，内存：≥8G；硬盘：≥500G固态硬盘，自带window10操作系统； | 1 | 台 |  |
| 16 | 激光投影仪及幕布 | 一、技术参数： 1.投影技术：DLP 2.DLP芯片尺寸：0.67英寸 3.标准分辨率：1920*1200 4.支持手动镜头变焦，变焦比例≤1.6倍 5.光源：纯激光光源 ，激光光源寿命20,000小时 6.对比度：800,000:1 7.投射比：1.20-1.92 8.白色外观，投影机镜头偏置设计； 9.散热系统：采用热管散热技术； 10.镜头位移：100%~120%（上下移动） 二、接口参数： 1.端口： VGA in x 2, VGA out x 1, HDMI输入端口x 2, Composite Video x 1, S-video x 1, Audio(音频输入) ×2, Audio（音频输出）×1, RS232-D-Sub 9-pin控制串口 x 1,A型USB x 1, RJ-45网络接口 x 1 2.功耗（标准）： Typ. 388W, Max 446W @ 220V，最低待机功耗： ≤0.5W 内置10W*2扬声器 尺寸：374 毫米 (宽) ×107毫米 (高) ×302 毫米 (深)(不包括脚垫) 重量：5.5 +/- 0.5KG 三、其它功能： 1.支持梯形校正；支持匹配输入 2.支持极致的色彩BrilliantColor™ 3.支持高海拔 4.支持6色彩独立调节（红，绿，蓝，青，品红，黄） 5.支持影像位移调整 6.支持省电休眠关机(分钟) 7.支持自定义开机画面 8.支持开机密码设定 9.具有单机主动式3D功能 | 2 | 套 |  |
| 17 | 侧面屏 | 1.尺寸:≥65英寸 2.响应时间:8毫秒 3.画面比例:16:09 4.最大显示尺寸:1429（H）×804（V）mm 5.分辨率:3840（H）×2160（V） 6.像素间距:0.372×0. 372 mm 7.刷新频率:60Hz 8.色彩度:1.07B (10bit) 9.色域NTSC(Typ):72% 10.对比度(Typ,不同OC对比度存在差异，以实际为准):1200:01:00 11.可视角度:≥178°(H/V) 12.背光类型:DLED 13.屏亮度(Typ):400cd/m2 14.寿命≥50000小时 15.音频参数 1）声道:2 2）功率:2 x 15W@ 8Ω 16.触摸书写系统 17.识别原理:红外识别 18.支持系统:Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome 19.触摸点数:安卓16点触摸（5点书写），PC下20点触摸 20.最小识别物:2mm 21.输入方式:手指、触摸笔等不透光物体 22.响应时间＜15毫秒 23.触摸精度:±1mm ( 90%以上触摸区域) 24.书写高度:3.5mm 25.系统版本：Android 9.0 26.CPU：Quad-Core A55四核 1.9GHz 27.GPU：Mali-G31 MP2 双核800 MHz 28.RAM：4GB 29.ROM：32GB | 4 | 套 |  |
| 18 | 梯形拼合桌椅 | 一、桌子： 1.技术要求：拼接6角桌，底部要求带有滑轮并有锁扣，可以方便的移动。每张桌子中间连接处带有卡扣，组合的时候可以固定，组合在一起中间有圆孔空隙，可以方便电源线通过。可根据需要按传统排列，也可作为小组讨论时候拼装组合，拼装完成后为一张六边形组合桌。 2.尺寸规格： 1）梯形桌尺寸： 1530±5mm*820±5mm*730±5mm。 2）三角形尺寸： 730±5mm*730±5mm*730±5mm 3.材质： 基材：游离甲醛释放量符合E0级标准，主要参数指标合格稳定。 二、椅子 1.技术要求：椅背为塑胶椅背，人体工学设计;椅子底部带有万向滑轮。 2.尺寸规格（建议）： 座垫高400mm-450mm。 长宽470±5mm*440±5mm。 | 9 | 套 |  |
| 19 | 讲桌 | 1.讲桌尺寸：长宽高（CM）：110* 75* 100； 2.放置实物展示台，承重60公斤 ； 3.讲桌下层带隔板； | 1 | 套 |  |
| 20 | 无线AP | 1.企业级无线路由器； 2.同时连接数支持>60个终端，可靠性强； 3.网络标准：IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b，IEEE 802.11a，IEEE 802.11ac，实现标准的802.11ac协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 ，工作频段支持2.4GHz和5.8GHz，实现2.4G+2.4G、2.4G+5.8G、5.8G+5.8G工作模式； 4.频率范围：双频（2.4GHz，5GHz） 5.传输速率：单射频卡最大提供1300Mbps和1300Mbps接入速率，整机最大提供2600Mbps接入速率； 6.接收灵敏度：11b：-96dBm(1Mbps)，-91dBm(5Mbps)，-89dBm(11Mbps) 11a/g：-91dBm（6Mbps），-83dBm（24Mbps），-79dBm（36Mbps），-74dBm（54Mbps） 11n：-88dBm@MCS0，-70dBm@MCS7，-85dBm@MCS8，-67dBm@MCS15 11ac HT20：-88dBm（MCS0）, -63dBm（MCS9） 11ac HT40：-85dBm（MCS0）, -60dBm（MCS9） 11ac HT80：-82dBm（MCS0）, -57dBm（MCS9） 7.支持PoE+ 以太网供电（802.3at，30W标准） 8.设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别； 9.支持Web认证、802.1X认证、WAPI认证以及实现mac认证； 10.有无线定位功能，可定位人员或者资产； 11.支持胖/瘦AP两种工作模式的切换； 12.天线模式：要求AP内置天线，在AP的外观上不能有杆状的天线；使用定向天线阵列实现802.11n； 13.用户策略控制功能：能够和无线控制器协调实现AP下每个无线用户的安全策略控制，上下行带宽及QoS控制； 14.用户隔离功能：支持同一个AP下的用户之间的隔离，隔离后的用户将不能相互访问，能够和交换机协调实现不同AP下用户的隔离功能； | 1 | 台 |  |
| 21 | 企业级VPN路由器 | 1.LAN输出口：千兆网口； 2.WAN接入口：千兆网口 3.机身材质工艺：金属机身 4.企业VPN：支持； 5.8口PoE供电； | 1 | 台 |  |
| 22 | 交换机 | 1.16口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 23 | 物联套件 | 一、zigbee模块 1.模块需内置于智慧教室终端； 2.具备物联网智能控制功能，可对灯光、空调、窗帘、幕布等控制单元进行接入、管理及控制； 3.通讯模式：zigbee； 4.电源: 2V-3.6V 典型值:3.3V；模块总功耗:A无线模块不工作时平均功耗 22-25mW；B无线模块工作时平均功耗 130-135mW；C无线模块工作时峰值功耗 140-150mW；发射功率：100mW；天线功率:1dBm； 5.接收灵敏度:-97dBm；信道：11to26； 6.电流:工作电流小于55mA，待机电流小于5mA； 7.工作频段:2.4G ISM频段； 8.环境温度:-40~80℃。 二、红外转发器 1.多路红外控制器：通讯模式：zigbee； 2.可对空调、投影机、电视等红外受控设备进行管理及控制； 3.安装方式：吸顶安装； 4.无线距离：空旷10m； 5.红外发射角度180度； 6.适配器输入电压：AC100-240V 50Hz/60Hz； 7.材质：阻燃ABS； 8.待机功耗：小于0.25W。使用寿命：100万次； 9.无线接收灵敏度：大于-95dBm；无线通讯发射最大功率：20.5dB； 10.工作环境 温度:0—70℃； 湿度10%-95%。 三、智能开关 1.多路灯光控制器：通讯模式：zigbee； 2.采用86型开关面板，与原来的86插座兼容，可直接更换原来的按键开关面板； 3.支持电路保护，防雷击、抗电流浪冲击，适用于市场上各类型的灯具，零火线供电方式，额定负载电流10A； 4.温度环境:-10～60 度；尺寸: 86mm*86mm； 5.负载总功率：1000W；感性负载≤300W,阻性负载≤1000W,容性负载≤300W,乌丝灯。 四、单轨窗帘开关 1.窗帘控制器：通讯模式：zigbee； 2.采用86型开关面板，与原来的86插座兼容； 3.支持防雷击、抗电流浪冲击； 4.AC220V零火线供电方式；负载总功率：300W；额定负载电流: 1.5A； 5.尺寸: 86mm*86mm； 6.无线频率2.4GHz，通信方式IEEE802.15.4。 五、窗帘导轨+配套电机 1.电动窗帘电机：输入电压：100~240V；额定转速：120rpm； 2.电动窗帘导轨：产品材质铝合金；表面工艺电泳。电动开合帘轨道采用高智能家居轨道，可电动控制开合窗帘，遇阻自动停止，也可以手动开合窗帘； 3.抗老化性能强，5000次运行无拉伸，静音顺滑； 4.窗帘电机安全载重60kg，射频频率433.92MHz，开合速度14CM/S，防护等级IP20。 | 1 | 套 |  |
| 24 | 物联网控制系统 | 1.内置于智慧教室终端管理平台中； 2.具备物联网智能管理功能；支持灯光、风扇、空调、窗帘、幕布、新风等控制单元的接入；支持主流zigbee物联协议； 3.支持各种温湿度探测器、CO浓度探测器、PM2.5探测器的接入；支持主流zigbee物联协议； | 1 | 套 |  |
| 25 | 环境改造 | 教室尺寸为12.2m×11.4m×2.4m，总面积140㎡。提供空间设计，提供布局图、布线图、效果图、施工图，根据校方最终确认版效果图完成基础空间的重构和装修施工服务。地面铺设地胶，墙面顶部隔音吸音处理，灯光改造，强弱电改造。本项目为交钥匙工程，包含所有设备整体安装调试、施工线材及配件等。 1.地面：地面采用塑胶地板（由表层、PVC 耐磨层、玻璃纤维补强网、特殊网格布纤维加强层和 PVC发泡缓冲层组成），100％纯 PVC 耐磨层，厚度 3.0mm，经防老化和紧固技术处理，耐磨耐压；封闭式 PVC 发泡缓冲层材料如气垫式构造，具备良好的安全性、回弹性和标准的吸振性；地胶底部：满刮胶工艺。 2.隔音墙面：墙面采用高性能吸音板，专业色调，环保、可回收利用；具备吸音率高、隔音性能好，保温隔热，防水、不发霉、无味，等特点。 3.隔断墙：根据学校需求进行墙面制作或处理，或制作整体隔音墙面，或将实体墙面处理，如须制作观察窗（尺寸≥1.2m×4m），隔音玻璃需贴单向膜，墙面采用高性能吸音板，专业色调，环保、可回收利用；具备吸音率高、隔音性能好，保温隔热，防水、不发霉、无味，等特点，需与教室整体效果相协调，铝合金龙骨，填充聚酯纤维吸音棉，木工板底层，表面处理与墙面一致。 4.灯光，采用三基色或 LED 灯光，教师讲台区灯光功率25W/平米，学生听课区灯光功率 15W/平米，观摩听课区灯光功率 10W/平米，灯管色温 6500K，均匀布光，每个区域灯光电源独立控制。线材需采用国标 4.0mm、2.5mm 铜线。 5.窗帘：双层窗帘，宽褶皱，遮光、隔音、吸音效果好，颜色根据现场环境搭配，含导轨，褶皱率大于 50%。颜色根据学校要求选定。 6.门：安装专业防盗隔音门或厚重的防火门，以控制外界声音的传入，降低室内环境噪声。隔音门主要起隔音作用，要求用吸音材料、冷轧钢板或不锈钢板做成门扇，塑胶密封，隔音门具有如下特点采用多层复合，特殊隔声结构，并可承受高温及气动负荷、分单、双扇和推拉门，并可带观察窗、密封可靠、开启灵活。门内侧需与教室内装修风格一致。 | 1 | 套 |  |