“计算机、服务器、无线网卡”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深度学习服务器 | 见附件1 | 台 | 1 |
| 2 | 无线网卡 | TX/RX流 2*2 ，频带 2.4Ghz 5Ghz.6Ghz,（160Mhz），Wi-Fi CERTIFIED* Wi-Fi 6E，兼容性FIPS, FISMA，蓝牙版本5.2，集成蓝牙 是，系统接口类型 Wi-Fi(PCIe), BT(USB)，支持的操作系统 Windows 11, 64-bit*, Linux*, Chrome OS*，天线 2*2 | 台 | 50 |
| 3 | 计算机 | 主机：内存容量：16GB； 处理器：i7 11800H； 显卡：RTX 3060Ti 8GB； 硬盘容量：1TB机械+256G固态； 无线网卡 支持802.11a/c无线协议； 有线网卡 1000Mbps以太网卡； 数据接口 "4×USB2.0，2×USB3.0， 1×USB3.1 Type-C（可选）" 音频接口 耳机/麦克风接口； 视频接口 1×VGA，1×HDMI； 键鼠特性 有线鼠标，有线键盘； 电源线 一拖二电源线； 显示器27寸 | 台 | 1 |
| 4 | 计算机实验室集中控制工作站及其控制组件 | 见附件2 | 套 | 1 |
| 5 | 笔记本电脑 | 屏幕尺寸：14.0-14.9英寸、全高清屏（1920×1080）、固态硬盘（SSD）：512GB、内存容量：8GB、Intel CPU i5十代或以上 | 套 | 2 |
| 6 | 服务器 | CPU：2*金牌5218R【40核 80线程】 内存：DDR4 ECC内存 不低于128G 硬盘存储：ssd固态硬盘960G*2 +6*4TSAS硬盘 电源：双750W电源 支持raid0、1、0+1、5、10磁盘阵列卡；4口千兆以太网卡 | 台 | 1 |
| 7 | 磁盘阵列 | 机架式 2U；双控制器 双电源；支持raid0、1、0+1、5、10硬盘：13*8T 6Gbps SAS 硬盘支持IP远程管理，支持存储级别远程同步复制，灾难恢复。要求兼容主流品牌服务器，免费提供安装调试和与服务器连接数据线及阵列卡等。3年免费质保、售后服务。 | 台 | 1 |
| 8 | 微型电子计算机 | 品牌机 CPU 酷睿i5 10400F 内存 8GB，DDR4 2666MHz 硬盘 SSD 256GB+1TB 7200转HDD 光驱类型 无内置光驱 显卡 GT 730及以上,2G显存 显示器 23英寸及以上 无线网卡 支持802.11a/c无线协议 有线网卡 1000Mbps以太网卡 蓝牙 支持，蓝牙4.1及以上 数据接口 "4×USB2.0，2×USB3.0， 1×USB3.1 Type-C（可选）" 音频接口 耳机/麦克风接口 视频接口 1×VGA，1×HDMI 其它功能 带还原卡 键鼠特性 有线鼠标，有线键盘 电源线 一拖二电源线 操作系统 预装Windows 10 | 台 | 5 |
| 9 | 查询机 | 处理器:英特尔酷睿i5-12400F 内存：16G 光驱类型：内置光驱 显卡：GT 730及以上,2G显存 硬盘：512GSSD 无线网卡 支持802.11a/c无线协议；有线网卡 1000Mbps以太网卡 键鼠特性 有线鼠标，有线键盘；显示器：23寸 操作系统：Win11 ；售后：五年免费上门 | 台 | 4 |

| 附件1.信息工程学院深度学习服务器参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 参数 | 数量 | 备注 |
| 系统平台 SuperServer 4029GP-TRT | Super X11DPG-OT 支持8GPU,redundant and hot-swappable 4*2000W power supplies | 1 | GPU品牌及型号不能更换。其它部件可换同类品牌（CPU指定英特尔），但性能及参数不能降低。 |
| CPU | 16核心 32线程 英特尔® 至强® 金牌 5218 处理器 22M 高速缓存，2.30 GHz | 2 |  |
| 内存 | 三星 32G DDR4-2933 RegECC | 8 |  |
| GPU | 单涡轮 RTX 3090 24G 服务器专用 | 3 |  |
| 数据硬盘 | ST/8T/ST8000NM000A | 1 |  |
| 阵列卡 | LSI 9361-8i MegaRAID 1G缓存 12G SAS内接RAID卡磁盘阵列卡 | 1 |  |

附件2. 计算机实验室集中控制工作站及其控制组件参数

| 序号 | 分项名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作站母板 | Intel CPU x99主板，LGA2011针型CPU插座，双路CPU，使用DDR4内存，支持磁盘阵列 | 块 | 10 |
| 2 | CPU | 不低于22核心 44线程 Intel CPU | 块 | 20 |
| 3 | 内存 | 32G DDR4 服务器内存 | 块 | 40 |
| 4 | 高速存储卡 | 1T 存储固态硬盘 M.2接口（NVMe协议），读取速度不低于3300MB/S | 块 | 10 |
| 5 | 硬盘 | 2TB SATA，不低于6Gb/s， 7200转128M 企业级别硬盘 | 块 | 10 |
| 6 | 电源 | 不低于750W 全模电源，支持双CPU供电口，全模组化设计，温控低噪风扇 | 块 | 10 |
| 7 | 网卡 | 双10G 网口网卡（含万兆模块） | 块 | 10 |
| 8 | 散热器 | 不少于4铜管 静音风扇散热器 | 个 | 20 |
| 9 | 机架/机箱 | 塔式机箱或者全铝固定支架 | 个 | 10 |
| 10 | 断路器(100A) | 智能空开RS485通讯断路器（100A） | 个 | 10 |
| 11 | 断路器(32A) | 智能空开RS485通讯断路器（32A） | 个 | 10 |
| 12 | 协议转换器 | 工业级802.11串口通讯串口转换接口（含外置天线） | 个 | 20 |
| 13 | 线路及配件 | 安装线缆和工具 | 套 | 1 |